# PredimRC – SLIM

PrédimRC – Slim permet de calculer le centre de  gravité de ses aéronefs radiocommandés avec un émetteur TARANIS  ou tout autre émetteur capable d’exécuter les scripts LUA sous OpenTx.

Cette version « slim » de PredimRC offre quatre pages pour saisir les données de son engin. Pour naviguer d’une page à l’autre, il suffit de presser sur « PAGE » pour aller à la page suivante, ou « PAGE long » pour revenir à la page précédente.

L’écran étant petit, une cinquième page affiche le résultat de plusieurs calculs tel que la surface, la corde moyenne, l’envergure, l’allongement ou le foyer de l’aile et du stab.

Pour aller d’un champ à l’autre, il faut presser « - » pour aller au champ suivant et « + » pour aller au champ précédent.

Pour modifier un champ, il faut presser sur « ENT » ce qui fait clignoter le champ, puis sur « + » ou « - » pour modifier sa valeur, et finalement de nouveau sur « ENT » pour terminer la modification.

## Mesure de la géométrie

Le schéma ci-dessous explique comment les données à saisir dans PredimRC et comment les mesurer.

## « AILE »

La page « AILE » permet de saisir au maximum 5 trapèzes pour l’aile :

## « STAB »

La page « STAB » permet de saisir au maximum 5 trapèzes pour le stab :

## « FUSELAGE »

La page « FUSELAGE » permet de définir :

- Le bras de levier du stab, son ouverture et sa hauteur par rapport à l’aile

- Le genre de poutre, la longueur et la largeur du fuselage ainsi que la longueur du nez

## « REGLAGE »

La page « REGLAGE » permet de choisir la marge statique et d’obtenir le CG correspondant.

## « INFOS »

La page « INFOS » fournis quelques informations calculée par PredimRC-Slim en plus du centre de gravité et du foyer.

# Installation et exécution du script

Le script peut être installé et utilisé aussi bien sur la radio que dans OpenTx Companion.

## Installation sur la radio OpenTx

S’il n’existe pas encore, il faut créer sur la carte SIM un répertoire SCRIPTS

Ensuite, il faut copier dans ce répertoire le script PredimRC.lua

## Installation dans OpenTx Companion

### Créer le répertoire où placer les scripts LUA.

NB. Évitez les espaces dans les noms des répertoires, par exemple C:/SDTaranis/SCRIPT

### Définir le chemin d’accès au répertoire dans OpenTx Companion

### Installation du script

S’il n’existe pas encore, il faut créer un répertoire SCRIPTS

Ensuite, il faut copier dans ce répertoire le script PredimRC.lua

## Exécution d’un script

Le script peut être exécuté aussi bien sur la radio que dans OpenTx Companion. La procédure est la même.

- Presser « MENU long » pour obtenir la page « RADIO SETUP »

- Presser sur « PAGE » pour obtenir la page « SD CARD »
et presser sur « - » pour sélectionner le répertoire des scripts

- Presser sur « ENT » pour ouvrir le répertoire
et presser sur « - » pour sélectionner le script à exécuter

- Presser sur « ENT » pour exécuter le script